一、机械臂整体设计

1. 固定平台：机械臂安装在桌面上，不发生移动。

2. 旋转底座：可以绕垂直轴旋转 360°。

3. 大臂：可以俯仰 180°。

4. 小臂：可以相对于大臂的方向进行俯仰运动，范围为 180°。

5. 夹爪旋转机构：可以沿小臂轴线旋转 360°。

6. 夹爪：可以张开和闭合，用于夹取方块。

7. 桌面：放置多个可以抓取和移动的方块。

可以直接使用立方体、圆柱体、球体等基本几何体，通过组合和旋转构建完整的机械臂。

例如：

部件      OpenGL 实现方式    功能

固定平台     立方体、圆柱体     固定机械臂

旋转底座     圆柱体      绕 Y 轴旋转 360°

大臂     长方体或圆柱体     上下俯仰

小臂     长方体或圆柱体     相对大臂俯仰

腕部旋转机构     圆柱体     绕小臂轴线旋转 360°

左右夹爪      长方体      张开和闭合

桌面     长方体      提供操作平台

方块     立方体      被抓取和移动的物体

这里建议采用三维透视投影，并添加光照、材质、阴影效果。

二、机械臂的关节设计

1. 旋转底座

底座安装在平台上。

旋转角度：

\[

\theta_1 \in [0^\circ,360^\circ]

\]

底座旋转时，大臂、小臂和夹爪整体跟随旋转。

按 A 键：底座向左旋转。

按 D 键：底座向右旋转。

按住按键：持续旋转。

松开按键：停止旋转。

在 OpenGL 中，可以通过旋转矩阵实现：

\[

M_{\text{base}}=R_y(\theta_1)

\]

这里假设世界坐标系中的 Y 轴是垂直方向。

2. 大臂俯仰

大臂通过肩部关节连接到底座。

角度范围：

\[

\theta_2 \in [-90^\circ,90^\circ]

\]

大臂可以向上抬起，也可以向下放低。

大臂长度可以设定为：

\[

L_1=2.0

\]

按 W、S 键，可以控制大臂抬起和放下。

3. 小臂俯仰

小臂通过肘部关节连接大臂。

角度范围：

\[

\theta_3 \in [-90^\circ,90^\circ]

\]

小臂相对于大臂运动。

按方向键上：小臂抬起。

按方向键下：小臂放下。

小臂长度可以设置为：

\[

L_2=1.5

\]

小臂必须跟随大臂的坐标系运动。

例如，当大臂抬起 30°，小臂再相对大臂旋转 45° 时，小臂的最终方向由这两个关节角共同决定。

这需要使用 OpenGL 的矩阵变换层级来实现。

4. 夹爪旋转

夹爪可以沿小臂旋转 360°。

这里推荐采用腕部旋转关节：

\[

\theta_4 \in [0^\circ,360^\circ)

\]

该关节绕小臂的纵向轴旋转。

按 Q 键：夹爪向一个方向旋转。

按 E 键：夹爪向另一个方向旋转。

这样夹爪可以改变自身的朝向，而不必改变整个机械臂的位置。

5. 夹爪张合

夹爪由左右两个夹持指组成。

设置一个开合参数：

\[

g\in[0,1]

\]

其中：

\(g=0\)：完全闭合。

\(g=1\)：完全张开。

\(g=0.5\)：打开一半。

左右夹爪可以沿相反方向移动。

按 F 键：夹爪闭合。

按 G 键：夹爪张开。

当两个夹爪接触方块的左右两侧时，即可触发抓取逻辑。

三、使用 C++ 和 OpenGL 构建三维场景

C++

实现机械臂控制、运动计算和物体管理

OpenGL

绘制三维机械臂、桌面和方块

GLFW

创建窗口、处理键盘输入和管理 OpenGL 上下文

GLAD

加载 OpenGL 函数

GLM

计算三维向量、旋转矩阵和变换矩阵

ImGui（可选）

制作关节控制面板、角度滑块和抓取按钮

可以将整个程序划分为以下模块：

RobotArmProject/

│

├── main.cpp

│

├── RobotArm.h

├── RobotArm.cpp

│

├── Joint.h

├── Joint.cpp

│

├── Gripper.h

├── Gripper.cpp

│

├── Cube.h

├── Cube.cpp

│

├── Camera.h

├── Camera.cpp

│

├── Shader.h

├── Shader.cpp

│

├── Geometry.h

├── Geometry.cpp

│

└── shaders/

├── vertex.glsl

└── fragment.glsl

各个模块的职责如下。

RobotArm： 负责机械臂整体结构、关节角度和运动状态。

Joint： 负责关节变换、角度限制和层级关系。

Gripper： 负责夹爪旋转、开合以及夹持状态。

Cube： 负责方块的位置、尺寸和抓取状态。

Camera： 负责视角控制、缩放和场景观察。

Geometry： 负责绘制长方体、圆柱体、球体等基础几何模型。

四、机械臂的层级变换

机械臂不能把所有部件都当作独立物体处理，而是需要建立父子关系。

世界坐标系

│

├── 固定平台

│

└── 旋转底座

│

└── 肩关节

│

└── 大臂

│

└── 肘关节

│

└── 小臂

│

└── 腕部旋转关节

│

└── 夹爪

├── 左夹持指

└── 右夹持指

假设：

底座旋转矩阵为 \(R_1\)；

大臂关节旋转矩阵为 \(R_2\)；

小臂关节旋转矩阵为 \(R_3\)；

腕部旋转矩阵为 \(R_4\)。

那么夹爪的变换矩阵可以表示为：

\[

M_{\text{gripper}}

=

T_{\text{base}}

R_1

T_{\text{shoulder}}

R_2

T_{\text{elbow}}

R_3

T_{\text{wrist}}

R_4

\]

其中，\(T\) 表示平移变换，\(R\) 表示旋转变换。

实际代码中，矩阵的排列顺序需要与所采用的坐标约定保持一致。

五、如何实现抓取方块？

我们需要实现物体的位置检测、抓取状态管理和运动跟随。

建议使用以下状态机：

┌──────────────┐

│  方块放在桌面  │

└──────┬───────┘

│

▼

┌──────────────┐

│ 机械臂移动到方块 │

└──────┬───────┘

│

▼

┌──────────────┐

│    夹爪闭合    │

└──────┬───────┘

│

▼

┌──────────────┐

│ 判断是否成功抓取 │

└──────┬───────┘

│

▼

┌──────────────┐

│ 方块跟随夹爪移动 │

└──────┬───────┘

│

▼

┌──────────────┐

│  移动到目标位置  │

└──────┬───────┘

│

▼

┌──────────────┐

│    夹爪张开    │

└──────┬───────┘

│

▼

┌──────────────┐

│ 方块留在新位置  │

└──────────────┘

1. 判断是否能够抓取

可以先采用简单的几何检测。

假设：

夹爪中心位置为 \(P_g\)；

方块中心位置为 \(P_c\)；

两者之间的距离为 \(d\)。

计算：

\[

d=\|P_g-P_c\|

\]

当距离足够近、夹爪已经闭合，并且方块位于两个夹持指之间时，允许抓取。

为了避免机械臂隔着方块抓取，最好进一步检测：

1. 方块是否位于夹爪的有效抓取区域。

2. 方块是否处于夹爪允许的开合范围内。

3. 夹爪是否已经闭合到合适的位置。

2. 抓取成功后，让方块跟随夹爪

抓取成功时，记录方块相对于夹爪的局部变换：

\[

M_{\text{relative}}

=

M_{\text{gripper}}^{-1}

M_{\text{cube}}

\]

随后每一帧更新方块的位置：

\[

M_{\text{cube}}

=

M_{\text{gripper}}

M_{\text{relative}}

\]

这样，当机械臂旋转底座、抬起大臂或移动小臂时，方块就会跟随夹爪一起运动。

释放时，将方块从夹爪的子层级中分离，让它固定在新的世界坐标位置。

如果希望方块能够正确落在桌面上，还可以增加桌面高度检测。

八、项目开发路线

第一阶段

OpenGL 场景、桌面、底座、大臂、小臂、夹爪

机械臂能够正常显示

第二阶段

关节旋转、夹爪开合、键盘控制

可以手动操作机械臂

第三阶段

方块检测、抓取、跟随和释放

可以手动抓取并搬运方块

还可以进一步增加：

多个不同颜色的方块。

摄像机旋转、缩放和平移。

碰撞检测。